# Ausschreibungstext für das Kerablu Ablufsystem

Seite		2		Beschreibung

Seite		3 – 5		Kerablu Innenset

Seite		6 – 7		Kerablu Außenset

Seite		7 – 13	Kerablu Systemteile

# Kerablu das Abluftsystem für Keramikbrennöfen

als einwandiges, doppelwandiges oder dreischaliges multifunktionales Edelstahlrohrsystem in Elementbauweise zur Ableitung von Abgasen in den Nutzungsdurchmessern 80mm/100mm.

Die Längenstücke sind Plasma schutzgasgeschweißt. Alle anderen Schweißnähte sind WIG - geschweißt, gebeizt und passiviert.

Die Bauelemente bestehen aus gegen interkristalline Korrosion beständigem mit Titan stabilisierten, hochlegierten,  austenitischen Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 bzw.1.4404 im Abgas führenden Teil. Der Außenmantel ist aus dem Werkstoff 1.4301 (V2A) gefertigt.

Die glattwandigen, starren Elemente sind mit einer nach außen gezogenen Steckmuffe sowie einer Sicke zur Kapillarunterbrechung versehen. Die Sicke dient außerdem zur Verbesserung der Stabilität und zur Aufnahme einer säurebeständigen, dreifachen Speziallippendichtung zur zuverlässigen Abdichtung der Verbindung.

Zusätzlich dient diese Lippendichtung zur Minderung der Übertragungen von Körperschallgeräuschen im Ventilatorbetrieb.

Die Bauelemente sind bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen durch das deutsche Institut für Bautechnik (Zulassungsnummer Z-7.2-1081 und Nr.Z.7.3-1684).

Das System ist patentrechtlich geschützt und unterliegt der Eigenüberwachung.

Fabrikat	: KBS Keramik Brennofen Service

Typ		: Kerablu

Über KBS Keramik Brennofen Service

Baumeister-Schonlau-Straße 8a

D-37181 Hardegsen

Tel		: 05503-805630

Fax		: 05503-8647

Handy		: 0170-49.290.43

# Abgassystem Innenset

Kerablu als einwandiges multifunktionales Edelstahlrohrsystem in Elementbauweise zur Ableitung von Abgasen in den Nutzungsdurchmessern 80mm.

Die Längenstücke sind Plasma schutzgasgeschweißt. Alle anderen Schweißnähte sind WIG - geschweißt, gebeizt und passiviert.

ohne Ventilatorbetrieb

mit Ventilatorbetrieb

Die Bauelemente sind bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen durch das deutsche Institut für Bautechnik (Zulassungsnummer Z-7.2-1081 und Nr.Z.7.3-1684).

Das System ist patentrechtlich geschützt und unterliegt der Eigenüberwachung.

Fabrikat	: KBS Keramik Brennofen Service

Art.Nr.		: 4666

einschließlich Befestigungsmaterial

liefern und montieren

und zwar:

# Abgasrohrbogen in runder Ausführung

Aus hochlegierten, austenitischen Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt, mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht.

Von 45°-90°

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

Bogen DN 80, 45°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46274

1		Stck.

Bogen DN 87°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46276

1		Stck.

# Doppelmuffe

In runder Ausführung

Aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl

Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 (V4A)

gefertigt. Mit Lippendichtung, abgas – und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Doppelmuffe DN 80, 150mm lang

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46127

1		Stck.

# T-Stück

in runder Ausführung,

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

45° - Abzweig

mit Lippendichtung, abgas-und kondensat

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

T-Stück DN80 45°, 340mm lang

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46093

1		Stck.

# Kondensatschale

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

mit Entwässerung 18x1mm

Länge des Entwässerungsrohres 400mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

1		Stck.

Kondensatschle - DN80

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46021

1		Stck.

# Wandbefestigung

mit runder Aufnahme von Rohren in DN80

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

mit Befestigungskonsole 200 x 56 mm

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46172

liefern und montieren

1		Stck.

# Abgasrohr

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

von 200 bis1000mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	:

Längenelement – DN80, 450mm

Artikel-Nr.	: 46143

1		Stck.

# Wandschutz/Regenabweiser

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46206

1		Stck.

# Klemmbänder

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46331

6		Stck

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

Abluftsystem Kerablu Außenset.

Kerablu als einwandiges multifunktionales Edelstahlrohrsystem in Elementbauweise zur Ableitung von Abgasen in den Nutzungsdurchmessern 80mm.

Die Längenstücke sind Plasma schutzgasgeschweißt. Alle anderen Schweißnähte sind WIG - geschweißt, gebeizt und passiviert.

ohne Ventilatorbetrieb

mit Ventilatorbetrieb

Die Bauelemente sind bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen durch das deutsche Institut für Bautechnik (Zulassungsnummer Z-7.2-1081 und Nr.Z.7.3-1684).

Das System ist patentrechtlich geschützt und unterliegt der Eigenüberwachung.

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

Artikelnummer	:4665

einschließlich Befestigungsmaterial

liefern und montieren

und zwar:

# Abgasrohrbogen in runder Ausführung

Aus hochlegierten, austenitischen Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt, mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht.

Von 45°-90°

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Bogen DN 87°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46276

1		Stck.

# Wandbefestigung

mit runder Aufnahme von Rohren in DN80

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

mit Befestigungskonsole 200 x 56 mm

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46172

liefern und montieren

1		Stck.

# Abgasrohr

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

von 200 bis1000mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Längenelement – DN80, 450mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46143

1		Stck.

# Wandschutz/Regenabweiser

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46206

1		Stck.

# Regen-und Windhaube

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Haube – DN 80

größter Durchmesser 176mm Durchmesser

Länge 200mm + 88mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikelnummer	: 46255

1		Stck.

# Klemmbänder

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46331

3		Stck

# Systemteile Kerablu Ablufsystem

# Abgasrohrbogen in runder Ausführung

Aus hochlegierten, austenitischen Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt, mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht.

Von 45°-90°

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

Bogen DN 80, 15°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46271

Stck.

Bogen DN 80, 30°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46272

Stck.

Bogen DN 80, 45°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46274

Stck.

Bogen DN 80, 87°

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46276

Stck.

# Abgasrohr

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

von 200 bis1000mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	:

Längenelement – DN80, 200mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46144

Stck.

Längenelement – DN80, 450mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46143

Stck.

Längenelement – DN80, 950mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46142

Stck.

## Längenausgleichselement

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

von 200 bis 300mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Längenausgleichselement DN80  200-300mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46302

Stck.

## Berührungsschutz

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

1000mm

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

# Berührungsschutz  1000mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 4006

Stck.

# Kondensatschale

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

mit Entwässerung 18x1mm

Länge des Entwässerungsrohres 400mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Stck.

Kondensatschale - DN80

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46021

Stck.

## Kondensatschale incl.Doppelmuffe

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Entwässerung 18x1mm

Länge des Entwässerungsrohres 400mm

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

# Kondensatschale incl.Doppelmuffe DN 80

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46023

Stck.

# Doppelmuffe

In runder Ausführung

Aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl

Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4571 (V4A)

gefertigt. Mit Lippendichtung, abgas – und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Doppelmuffe DN 80, 150mm lang

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46127

Stck.

# T-Stück

in runder Ausführung,

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

45° - Abzweig

mit Lippendichtung, abgas-und kondensat

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

T-Stück DN80 45°, 340mm lang

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	:46093

Stck.

Reduzierstück

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

200mm Länge, von 100mm auf 80mm Durchmesser

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Reduzierstück DN100/80mm 200lang

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46900

Stck.

Erweiterung

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

200mm Länge von 80mm auf 100mm Durchmesser

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Erweiterung DN80/100mm 200mm lang

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikel-Nr.	: 46910

Stck.

# Regen-und Windhaube

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Haube – DN 80

größter Durchmesser 176mm Durchmesser

Länge 200mm + 88mm

sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben

Artikelnummer	: 46255

Stck.

# Wandschutz/Regenabweiser

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46206

Stck.

# Wandbefestigung

mit runder Aufnahme von Rohren in DN80

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

mit Befestigungskonsole 200 x 56 mm

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46172

liefern und montieren

Stck.

# Klemmbänder

aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A)

gefertigt

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 46331

Stck

## Ansaugkasten für Zuluft

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

80 mm Durchmesser

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 4008

Stck

Rohrabschluss mit Gitter

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

80mm Durchmesser

mit Lippendichtung, abgas -und kondensatdicht

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 4009

Stck

## Dachdurchführung Flachdach 100mm

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

100mm Durchmesser

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 45202

Stck

## Dachdurchführung 5° - 30°

in runder Ausführung

aus hochlegierten austhenitischen Edelstahl der

Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) gefertigt.

100mm Durchmesser

Fabrikat	: KBS Keramik-Brennofen-Service

Typ		:Kerablu

liefern und montieren

und zwar:

Artikelnummer	: 45203

Stck